web tabanlı otomatik veri işleme sistemi tasarımı

İ. Sanlioglu , C. İnal

Selçuk  Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, Ölçme Tekniği Anabilim Dalı, Konya ,                                     sanlioglu@selcuk.edu.tr, cevat@selcuk.edu.tr

ÖZET

GPS ölçüleri referans alıcı ve gezici alıcıyla birlikte eş zamanlı yapılmaktadır. Harita sektöründe GPS verileri genelde sonradan işlenmektedir. Bu yöntemde kullanıcı firmaların hem ilgili veri işleme yazılımını, hem de en az iki GPS alıcı donanım seti satın almaları gerekmektedir. Bu işlemler gerek maliyet açısından gerekse ek donanım, ulaşım ve lojistik destek açısından firmalara ek yük getirmektedir. Ayrıca GPS ölçülerinin işlendiği yazılıma verilerin yüklenmesi, işlenmesi (post-processing) ve koordinat dönüşüm hesaplarının yapılmasında deneyimi az kullanıcılar büyük zorluklarla karşılaşmaktadır. Bu güçlükler Web tabanlı veri işletim sistemi sayesinde aşılabilir.

Web tabanlı GPS veri işleme sisteminin kurulmasında öncelikle resmi bir kurumun, örneğin Harita Genel Komutanlığı veya Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde kontrol edilebilen, bir web sitesi ve işletilebilen sabit GPS ağlarına gereksinim vardır. Tasarlanılan web sitesi GPS verisini alabilen ve otomatik olarak işleyebilen bir site olmalıdır. Bu şekilde kullanıcı herhangi bir veri işleme yazılımını satın almaya, kullanmaya gereksinim duymayacaktır. Ayrıca bu web sitesi bir veya daha fazla Referans alıcısına (sabit GPS ağına) ve Uluslararası GPS Servisine (IGS) bağlanabilir. Böylelikle hassas IGS ürünlerinin kullanımına olanak sağlanır. Ayrıca oluşturulacak GPS ölçüsü veri tabanından da tamamlayıcı referans veri dosyası elde edilebilir. Sonuç olarak kullanıcı sadece bir adet GPS alıcısına ihtiyaç duyar. Bu şekilde hem yazılım hem de fazladan GPS alıcısı gereksinimi ortadan kalkacağı için maliyet azalabilir.

Bu sistemde GPS baz vektörü yazılımının ticari bir yazılım olmaması önerilir. Örneğin, bu yazılım kullanılarak  konum belirlemenin tek baz vektörü modu ile mevcut durumdan daha yüksek doğrulukta, daha az gözlem zamanında veya daha uzun baz vektörlerine izin vererek ve çoklu Referans verisi kullanılarak gerçek GPS ağı tabanlı veri işleme mümkün olacaktır. Bu çalışmada GPS ile elde edilen taşıyıcı faz verilerinin internet yolu ile işlenebilirliği, örnek bir sistemin dizaynı ve konfigurasyonu tartışılacak ve yurtdışında uygulanan bir kaç örnek  sunulacaktır

Anahtar Sözcükler: GPS yazılımı, GPS ölçülerin işleme, web tabanlı veri işleme,