GPs ÖLÇÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE FARKLI FAZ KOMBİNASYONLARININ KULLANILMASI

H. Kemaldere1, H. Kutoğlu2, Ç. Mekik3

1Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Müh.Bölümü, Jeodezi Anabilim Dalı, Zonguldak kemaldere@hotmail.com

2Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Müh.Bölümü, Jeodezi Anabilim Dalı, Zonguldak kutogluh@hotmail.com

3Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Müh.Bölümü, Jeodezi Anabilim Dalı, Zonguldak cmekik@hotmail.com

ÖZET

GPS ile jeodezik konumlamada en uygun ölçme yöntemi statik bağıl konumlamadır. Statik bağıl konumlamada, uydularla konumu belirlenecek yer noktaları arasında gerçekleştirilen faz farkı gözlemlerinden yararlanılır. L1 ve L2 sinyallerinden elde edilen bu faz farkı gözlemleri, bağıl koordinatların hesabında doğrudan doğruya kullanılabileceği gibi, bunların değişik kombinasyonlarıyla da sonuca gitmek mümkündür. Bunun bir sonucu olarak, elde edilecek koordinat bilgilerinin duyarlıkları çözümde yararlanılan faz kombinasyonuna bağlı olacaktır. Bu çalışmada, L1/L2 faz farkı gözlemleri, onlardan elde edilen iyonosferden bağımsız Lc ve geniş ve dar bant Lw/Ln faz kombinasyonlarının baz uzunluğuna bağlı duyarlık değişimleri araştırılmıştır. Bir çok çalışmada, orta uzunluktaki bazlarla oluşturulan jeodezik ağlara odaklanıldığından, bu uygulamada da International GPS Service (IGS) Gözlem Ağı noktalarından meridyene dik ve meridyen doğrultusunda bir grup test noktası seçilmiş ve bu noktalar kullanılarak orta uzunlukta bazlar oluşturulmuştur. Seçilen bu noktaların yüksek doğruluklu koordinatları bilindiğinden, faz farkı çözümlerinin doğruluk değişimlerini de inceleme olanağı sağlanmıştır. Bazların farklı faz kombinasyonları ile çözümlerinde en iyi sonuç, iyonosferden bağımsız çözüm yapan Lc frekansı ile elde edilmiştir.

Anahtar Sözcükler: GPS, GPS Ölçümlerinin Değerlendirilmesi, Statik Bağıl Konumlama, Faz Kombinasyonları.

ABSTRACT

USE OF DIFFERENT PHASE COMBINATIONS IN GPS DATA PROCESSING

Static relative positioning is the most proper way for geodetic positioning by GPS. In the static relative positioning, phase difference observations between satellites and ground points are used. Relative coordinates are estimated by the phase difference observations which are got from not only L1 and L2 signals, but also their different combinations, which are ionosphere free Lc and wide and narrow lane Lw/Ln.  Therefore, precision of the estimated coordinates depends on the phase combinations. In this study, variations of the precision of L1/L2 phase difference observations and their combinations, which depend on baseline length, are investigated. In a good few studies, geodetic networks, which consist of medium length baselines, are focused, so this study focuses on medium length baselines. A group of test points are selected from IGS observation network and medium length baselines are created on the parallel and perpendicular direction to the meridian. Variations of the accuracy of the different phase solutions are examined. The best result is obtained by ionosphere free Lc frequency.

Keywords: GPS, GPS Data Processing, Static Relative Positioning, Phase Combinations.

# 1. GİRİŞ

GPS ile jeodezik konum belirlemede en yüksek duyarlıklı yöntem statik bağıl ölçme yöntemdir. Statik bağıl ölçme yönteminde, uydularla konumu belirlenecek yer noktaları arasında gerçekleştirilen faz gözlemleri kullanılır. Faz gözlemi, herhangi bir t anında uydudan yayınlanan sinyalin taşıyıcı fazı ile başka bir t anında alıcı tarafından üretilen referans sinyalin fazı arasındaki farktır (Teunissen and Kleusberg, 1998).

Her bir GPS uydusu, 1575.42 MHz ve 1227.60 MHz mikrodalga radyo frekanslarında ve sırasıyla 19 cm ve 24.4 cm dalga boylarında L1 (Link 1) ve L2 (Link 2) olarak adlandırılan iki adet taşıyıcı dalga yayınlarlar. L1 ve L2 frekansları, frekansı f0 = 10.23 MHz olan temel frekansın 154 ve 120 tam katları alınarak elde edilmiştir (Hofmann et al., 1997). L1 ve L2 frekanslarının lineer kombinasyonları ile yapay frekanslar elde edilmekte ve bunlar iyonosfer etkisinin giderilmesi ve tam sayı belirsizliğinin çözümü gibi işlemler için L1 ve L2’den farklı frekanslar olarak kullanılabilmektedir. Geniş bant Lw (Wide Lane), dar bant Ln (Narrow Lane) ve iyonosferden bağımsız Lc frekansları bunlara örnek olarak gösterilebilir.

Lw frekansı, L1 ve L2 frekanslarının farkı alınarak, 347.82 MHz frekansında ve 86.2 cm dalga boyunda elde edilir. Ln frekansı ise L1 ve L2 frekanslarının toplamı sonucu, 2803.02 MHz frekansında ve 10.7 cm dalga boyunda elde edilmektedir. Uygulamada, orta ve uzun bazlarda, başlangıç faz belirsizliğinin çözümü için bu frekanslar kullanılabilmektedir (Hofmann et al., 1997).

Lc frekansı;

ΦLc=ΦL1−fL2fL1ΦL2			(1)

eşitliği ile elde edilir (Hofmann et al., 1997). Burada;

ΦLc= Lc fazı

ΦL1= L1 fazı

ΦL2= L2 fazı

fL1= L1 frekansının sayısal değeri

fL2= L2 frekansının sayısal değeri

dir. Lc frekansı, yine orta ve uzun bazlarda, iyonosferik etkiyi azaltmak için kullanılabilmektedir. Kahveci ve Yıldız (2005), 100 km ve daha uzun bazların değerlendirilmesinde Lc frekansının kullanılmasının daha uygun olacağını belirtmektedir. Ancak,  eşitlik (1)’de görüldüğü gibi, ΦL2 fazının ondalıklı bir sayıyla çarpılması nedeniyle tamsayı faz belirsizliğinin hiçbir zaman çözülememesi, diğer bir ifadeyle belirsizliğin tamsayı olarak elde edilememesi, Lc frekansının bir dezavantajı olarak karşımıza çıkmaktadır (Hofmann et al., 1997).

L1 ve L2 sinyallerinden elde edilen faz farkı gözlemleri, bağıl koordinatların hesabında doğrudan doğruya kullanılabileceği gibi, Lw, Ln ve Lc frekanslarıyla da sonuca gitmek mümkündür. Bunun bir sonucu olarak, elde edilecek koordinat bilgilerinin duyarlıkları çözümde yararlanılan faz kombinasyonuna bağlı olacaktır.

Bu çalışmada, IGS Gözlem Ağı noktalarından meridyene dik ve meridyen doğrultusunda bir grup test noktası seçilmiş, bu noktalar kullanılarak orta uzunluklarda bazlar oluşturulmuş ve L1/L2, Lc ve Lw/Ln faz kombinasyonlarının baz uzunluğuna bağlı duyarlık değişimleri araştırılmıştır. Ayrıca seçilen IGS noktalarının yüksek doğruluklu koordinatları bilindiğinden, farklı faz çözümlerinin doğruluk değişimlerini de inceleme imkanı sağlanmıştır.

# 2. ÇALIŞMADA KULLANILAN IGS NOKTALARI

Uygulama için IGS Gözlem Ağının, Avrupa Kıtası’na yayılmış durumda bulunan noktaları arasından biri ortak kullanılmak üzere, dört tanesi meridyene dik doğrultuda ve dört tanesi de meridyen doğrultusunda olacak şekilde, toplam yedi adet seçilmiştir (Şekil 1).  Seçilen noktalar ve bunlara ait bilgiler Tablo 1’de sunulmuştur.

Şekil 1: Çalışmada kullanılan IGS noktaları (IGS, 2007)

| Site ID | Site Adı | Bulunduğu Ülke | X (m) | Y (m) | Z (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POTS | Potsdam | Almanya | 3800689.632 | 882077.395 | 5028791.312 |
| WTZR | Wettzell | Almanya | 4075580.552 | 931853.805 | 4801568.128 |
| BZRG | Bolzano | İtalya | 4312657.508 | 864634.678 | 4603844.459 |
| AJAC | Ajaccio | Fransa | 4696989.426 | 723994.401 | 4239678.445 |
| ZIMM | Zimmerwald | İsviçre | 4331297.065 | 567555.888 | 4633133.930 |
| GRAZ | Graz Lustbuehel | Avusturya | 4194423.810 | 1162702.703 | 4647245.397 |
| PENC | Penc | Macaristan | 4052449.485 | 1417681.140 | 4701407.108 |

Tablo 1: Seçilen IGS noktalarına ait bilgiler (epok: 2005.5)

Seçilen noktalara ait gözlem dosyaları ve uydu yörünge bilgilerini içeren hassas efemeris dosyaları, sırasıyla Scripps Orbit and Permanent Array Center (SOPAC)’ın ftp arşivinden ve IGS’ in web sitesinden alınmıştır. Gözlem dosyaları, IGS noktalarının 01.07.2005 (1329. GPS haftası, haftanın 5. günü) tarihinde, 30 saniye veri toplama aralığında, 23 saat 59 dakikalık gözlemleri içermektedir. Kullanılan hassas efemeris dosyaları ise 1329.GPS haftasının 4., 5. ve 6. günlerine aittir.

3. BAZLARIN OLUŞTURULMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Seçilen IGS Gözlem Ağı noktalarıyla, meridyene dik ve meridyen doğrultusunda orta uzunluklarda bazlar oluşturmuştur. Teunissen ve Kleusberg (1998), uzunluğu 10 km ile 1000 km arasında olan bazları orta uzunluklu bazlar olarak tanımlamıştır. Söz konusu bazlar ve uzunlukları Tablo 2’de sunulmuştur.

| Meridyene Dik Doğrultuda Oluşturulan Bazlar |  | Meridyen Doğrultusunda Oluşturulan Bazlar |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Baz | Uzunluk (km) | Baz | Uzunluk (km) |
| GRAZ - PENC | 296.8 | WTZR - BZRG | 315.9 |
| ZIMM - BZRG | 299.1 | POTS - WTZR | 360.1 |
| BZRG - GRAZ | 323.6 | BZRG - AJAC | 547.8 |
| ZIMM - GRAZ | 610.8 | POTS - BZRG | 665.6 |
| BZRG - PENC | 618.9 | WTZR - AJAC | 863.2 |
| ZIMM - PENC | 897.3 | POTS - AJAC | 1204.4 |

Tablo 2: Oluşturulan bazlar ve uzunlukları

Bazların meridyene dik ve meridyen doğrultusunda seçilmesindeki amaç, değerlendirme sonrasında elde edilecek sonuçların, doğu-batı ve kuzey-güney doğrultularında farklılık gösterip göstermeyeceğinin araştırılmasıdır.

3.1 Bazların Değerlendirilmesi

İlk olarak, meridyene dik doğrultuda oluşturulan bazlar, sırasıyla L1/L2, Lc ve Lw/Ln faz kombinasyonlarıyla değerlendirilmiş, daha sonra meridyen doğrultusunda oluşturulan bazların değerlendirilmesi yine aynı faz kombinasyonlarıyla tamamlanmıştır. Değerlendirme parametreleri Tablo 3’de sunulmuştur.

| Yazılım türü | Ticari yazılım |
| --- | --- |
| Gözlem süresi | 23 sa 59 da |
| Maskeleme açısı | 15º |
| Veri toplama aralığı | 30’’ |
| Efemeris türü | .sp3 uzantılı hassas efemeris |
| Kullanılan faz kombinasyonları | L1/L2 – Lc – Lw/Ln |
| Troposferik model | Modified Hopfield (Fixed Values) |
| İyonosferik model | Otomatik (yazılımın geçerli modeli) |

Tablo 3: Değerlendirme parametreleri

4. DEĞERLENDİRME SONRASI ELDE EDİLEN SONUÇLARIN DUYARLIK VE DOĞRULUK AÇISINDAN İNCELENMESİ

Bazların değerlendirilmeleriyle elde edilen sonuçlar, duyarlık ve doğruluk açısından ele alınmış ve ulaşılan değerler, gerek grafik gerekse tablolar halinde takip eden bölümlerde sunulmuştur.

4.1 Elde Edilen Sonuçların Duyarlık Açısından İncelenmesi

Bazların değerlendirilmeleri sonucu, meridyene dik doğrultudaki her bir baz için elde edilen duyarlık değerleri Şekil 2’de, meridyen doğrultusundaki bazlar için elde edilen duyarlık değerleri de Şekil 3’de grafik olarak sunulmuştur.

Şekil 2: Meridyene dik doğrultudaki bazların duyarlıkları

Şekil 2 incelendiğinde, L1/L2 ve Lw/Ln frekansları kullanılarak değerlendirilen bazlardan elde edilen duyarlık değerlerinin birbirlerine eşit olduğu açıkça görülmektedir. Duyarlıkların, 618.9 km’ lik baz uzunluğuna kadar ±13.5 – 17.5 mm arasında seyrettiği, ancak uzunluk 900 km’ ye yaklaştığında duyarlığın ±30 mm’ ye kadar sıçradığı izlenmektedir. İyonosferden bağımsız Lc frekansının sağladığı duyarlık, bütün bazlar göz önüne alındığında ± 6 – 8 mm arasında değişmektedir.

Şekil 3: Meridyen doğrultusundaki bazların duyarlıkları

Meridyen doğrultusundaki bazlarda da L1/L2 ve Lw/Ln frekansları ile elde edilen duyarlıkların birbirlerine eşit olduğu görülmektedir. 547.8 km’ den kısa olan bazlarda elde edilen duyarlık ±13 mm iken, 547.8 ve 665.6 km’ lik   bazlarda duyarlık ±22 - 25 mm aralığında elde edilmiştir. Her ne kadar 863.2 ve 1204.4 km’ lik bazların, L1/L2 ve Lw/Ln frekanslarıyla değerlendirilmeleriyle elde edilen duyarlığın yaklaşık olarak ±14 mm olduğu görülse de, söz konusu bazların değerlendirmeleri sırasında tam sayı faz belirsizliği çözülememiştir. Elde edilen değer ise, Lc frekansında olduğu gibi, belirsizliğin tam sayı olarak elde edilemediği bazların kendi aralarındaki duyarlığını yansıtmaktadır. Öyle ki, 863.2 ve 1204.4 km’ lik bazlarda her üç faz kombinasyonuyla elde edilen duyarlıklar, her üçünde de belirsizlik çözülemediği için birbirlerine eşittir.

4.2 Elde Edilen Sonuçların Doğruluk Açısından İncelenmesi

Bütün bazlar değerlendirildikten sonra elde edilen nokta koordinatları ile bazların uzunlukları hesaplanmıştır.  Daha sonra, her bir bazın değerlendirme sonrası elde edilen uzunluklarıyla, ITRF 2000 koordinatlarından elde edilen uzunlukları arasındaki farklar bulunmuştur. Tablo 4’de söz konusu uzunluklar ve uzunluk farkları sunulmaktadır.

| Bazlar | ITRF 2000 (m) | L1/L2 (m) | Lc (m) | Lw/Ln (m) | A (m) | B (m) | C (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRAZ-PENC | 296823.5220 | 296823.5000 | 296823.5618 | 296823.5000 | -0.0221 | 0.0398 | -0.0221 |
| ZIMM-BZRG | 299100.5076 | 299100.4505 | 299100.5135 | 299100.4505 | -0.0572 | 0.0059 | -0.0572 |
| BZRG-GRAZ | 323585.2226 | 323585.2120 | 323585.2512 | 323585.2120 | -0.0106 | 0.0286 | -0.0106 |
| ZIMM-GRAZ | 610846.2596 | 610846.2943 | 610846.2919 | 610846.2943 | 0.0347 | 0.0323 | 0.0347 |
| BZRG-PENC | 618940.2837 | 618940.2959 | 618940.3389 | 618940.2959 | 0.0122 | 0.0551 | 0.0122 |
| ZIMM-PENC | 897290.4456 | 897290.5172 | 897290.5073 | 897290.5172 | 0.0716 | 0.0617 | 0.0716 |
| WTZR-BZRG | 315940.7276 | 315940.7458 | 315940.7531 | 315940.7458 | 0.0182 | 0.0254 | 0.0182 |
| POTS-WTZR | 360101.4916 | 360101.5134 | 360101.5132 | 360101.5134 | 0.0218 | 0.0216 | 0.0218 |
| BZRG-AJAC | 547820.7704 | 547820.6929 | 547820.7108 | 547820.6929 | -0.0775 | -0.0596 | -0.0775 |
| POTS-BZRG | 665578.8325 | 665578.8441 | 665578.8809 | 665578.8441 | 0.0116 | 0.0484 | 0.0116 |
| WTZR-AJAC | 863177.0018 | 863176.9856 | 863176.9870 | 863176.9856 | -0.0161 | -0.0148 | -0.0161 |
| POTS-AJAC | 1204592.3250 | 1204592.3370 | 1204592.3310 | 1204592.3370 | 0.0117 | 0.0059 | 0.0117 |
| ITRF 2000: ITRF 2000 koordinatlarıyla hesaplanan eğik uzunluklar L1/L2: L1/L2 frekansı kullanılarak elde edilen koordinatlarla hesaplanan eğik uzunluklar Lc: Lc frekansı kullanılarak elde edilen koordinatlarla hesaplanan eğik uzunluklar Lw/Ln: Lw/Ln frekansı kullanılarak elde edilen koordinatlarla hesaplanan eğik uzunluklar A: L1/L2 – ITRF 2000 B: Lc – ITRF 2000 C: Lw/Ln – ITRF 2000 |  |  |  |  |  |  |  |

Tablo 4: Baz uzunlukları ve uzunluk farkları

Hesaplanan uzunluk farklarıyla, (2) eşitliği kullanılarak, faz kombinasyonlarının doğruluğunu gösteren karesel ortalama hata değeri hesaplanmıştır.

KOH=±ddn			(2)

Burada;

KOH	: Karesel ortalama hata

[dd]	: Değerlendirme sonrasında elde edilen uzunluklarla gerçek uzunlukların farklarının kareleri toplamı

n		: Baz sayısı

dır. Faz kombinasyonlarının hesaplanan doğruluk değerleri Tablo 5’de sunulmaktadır.

| Faz Kombinasyonu | Meridyene Dik Doğrultu İçin Doğruluk Değeri (cm) | Meridyen Doğrultusu İçin Doğruluk Değeri (cm) |
| --- | --- | --- |
| L1/L2 | 4.15 | 3.50 |
| Lc | 4.15 | 3.48 |
| Lw/Ln | 4.15 | 3.50 |

Tablo 5: Faz kombinasyonlarının doğruluk değerleri

Tablo 5 incelendiğinde her iki doğrultu için de, her bir faz kombinasyonuyla elde edilen doğruluk değerlerinin birbirlerine eşit olduğu görülmektedir.

5. SONUÇLAR

Bu çalışmada, IGS Gözlem Ağı noktalarından meridyene dik ve meridyen doğrultusunda seçilen bir grup test noktası kullanılarak orta uzunluklarda bazlar oluşturulmuş ve L1/L2, Lc ve Lw/Ln faz kombinasyonlarının baz uzunluğuna bağlı duyarlık değişimleri araştırılmıştır. Ayrıca seçilen IGS noktalarının ölçüm epoğundaki ITRF 2000 koordinatları bilindiğinden, farklı faz çözümlerinin doğruluk değişimleri de incelenmiştir.

Her bir bazın L1/L2 ve Lw/Ln frekanslarıyla değerlendirilmesi sonucu elde edilen duyarlıklar, her iki doğrultuda da birbirlerine eşittir. Orta uzunluklar söz konusu olduğunda, her iki faz kombinasyonun da değerlendirmede kullanılabileceği görülmektedir. Ancak, meridyene dik doğrultuda, uzunluğun 900 km’ ye yaklaştığı bazda duyarlığın ±30 mm’ ye sıçraması, uzun bazlar (> 1000 km) söz konusu olduğunda, L1/L2 ve Lw/Ln frekanslarından, 24 saatlik gözlem süresinden ve ticari yazılımlardan elde edilecek duyarlığın düşük olacağının bir göstergesidir.

Meridyen doğrultusunda elde edilen duyarlık, meridyene dik doğrultuda elde edilen duyarlığa göre daha düşüktür. Öyle ki, meridyene dik doğrultuda, 900 km’ lik bazda düşen duyarlık, meridyen doğrultusunda, 550 km’ lik bazda düşmeye başlamış ve artık 850 km’ den sonra tamsayı belirsizliği çözülememiştir.

İyonosferik etkinin en aza indirgenmesi Lc frekansının en önemli avantajıdır. L1/L2 ve Lw/Ln frekanslarıyla uzun bazların değerlendirilmesinde hem duyarlık iyi olmamakta ve hatta tamsayı belirsizliği çözülememekte, hem de iyonosferik etki, Lc frekansının tersine en aza indirgenememektedir. Bu nedenle, bu tür bazların değerlendirilmesinde Lc frekansının kullanılması daha sağlıklı olacaktır.

Faz kombinasyonları doğruluk bakımından ele alındığında ise birbirlerine belirgin bir üstünlük sağlayamadıkları, elde edilen doğruluk değerlerinin ± 3.5 – 4.2 cm aralığında olduğu gözlenmektedir. Değerlendirilen bazlar orta uzunluklarda olduğu için kullanılan faz kombinasyonlarının doğrulukları birbirlerine eşit elde edilmiştir. Uzun bazların değerlendirilmesi söz konusu olduğunda, Lc faz kombinasyonundan elde edilecek sonuçların, L1/L2 ve Lw/Ln faz kombinasyonlarıyla elde edileceklere göre daha doğru olacağı düşünülmektedir.

KAYNAKLAR

Hofmann, W.B., Lichtenegger, H., Collins, J., 1997. GPS Theory and Practice, Fourth Revised Edition, Springer –Verlag, Newyork, 389 p.

Kahveci, M. ve Yıldız, F., 2005. GPS Global Konum Belirleme Sistemi, Genişletilmiş 2. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 215 s.

Kemaldere, H., 2005. GPS İle Jeodezik Konum Belirlemede Değerlendirme Yazılımlarından Kaynaklanan Çözüm Farklılıklarının Araştırılması, Yüksek Lisans Tezi, ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Zonguldak.

Mekik, Ç., 2004. Bilimsel Yazımda Biçim ve GİYBİS Düzenlemesi, HKMO Jeodezi, Jeoinformasyon, Arazi Yönetimi Dergisi, sayı: 90, sayfa: 41.

Şanlıoğlu, İ., İnal, C., 2005. Ticari GPS Yazılımlarında En Uygun Baz Çözüm Yöntemlerinin Araştırılması, 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Ankara.

Teunissen, P.J.G. and Kleusberg, A., 1998. GPS for Geodesy, 2. Edition, Springer, Verlag, Berlin, 650 pp.

URL 1, IGS, 2007. SP3 Formatlı Hassas Efemeris Dosyaları, International GPS Service, http://igscb.jpl.nasa.gov/

URL 2, IGS, 2007. IGS Gözlem Ağı Haritası, International GPS Service,  http://igscb.jpl.nasa.gov/network/maps/all_eur.html

URL 3, SOPAC, 2007, IGS Noktalarına Ait Gözlem Dosyaları, Scripps Orbit and Permanent Array Center, http://sopac.ucsd.edu/